Ausschreibungstext

für

Stahlbeton - Schlitzrinne Profil 3055 Klasse D 400

Pos. 1: 				Pfuhler Rinne Profil 3055

Stahlbeton-Schlitzrinnen nach DIN EN 1433 und DIN 19580, Profil 3055

Klasse D 400, Typ I, mit statischem Nachweis für Straßenverkehrslasten,

mit durchgehendem Schlitz* / mit unterbrochenem Schlitz*,

Schlitzform geeignet für Fahrradverkehr,

Rinnenoberfläche mit Gefälle zum Schlitz* / eben*,

mit Innengefälle 0,5 %*

Baulänge 4,00 m

Abflussquerschnitt 871* - 1472 cm2, Witterungsbeständigkeit W, +R,

mit Keilgleitdichtung aus EPDM* / NBR* nach DIN 4060.

Hersteller: Betonwerk Neu-Ulm GmbH & Co. KG, Fischerholzweg 54, 89233 Neu-Ulm,

(www.rohr.de) oder glw.

Einbau gemäß Einbauhinweisen des Rinnenherstellers.

.............. m 					€ / m .............. 					€ ................

Pos. 2: 				Pfuhler Rinne Profil 3055 Entwässerungsschacht

wie Position 1 jedoch

Baulänge 1,01 m

mit Ablauföffnung nach unten und Tragnocken zur Aufnahme des Schlammeimers,

bestehend aus Schaft, Boden ähnl. 1a Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform.

.............. Stück 				€ / Stück ........... 				€ .................

Pos. A2:			Pfuhler Rinne Profil 3055 Entwässerungsschacht monolithisch

wie Position 1 jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400,

mit feuerverzinktem Schlammeimer für Straßenabläufe, niedrige Bauform

Anschluss Muffe KG DN 150* / DN 200* / DN 300*.

.............. Stück 				€ / Stück ........... 				€ .................

Pos. 3: 				Pfuhler Rinne Profil 3055 Reinigungsrinne

wie Position 1 jedoch

Baulänge 1,01 m

mit klapp- und mittels Vorreiber verriegelbarem, ausschleudersicherem

Einlaufrost aus Gusseisen EN-GJS 500 Klasse D400.

.............. Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 4: 				Pfuhler Rinne Profil 3055 Zulage für Passrinne,

wie Position 1 jedoch

................m 					€ / m............. 				€ .................

Pos. 5: 				Pfuhler Rinne Profil 3055 Endplatte,

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ .................

Pos. 6: 				Bedienschlüssel,

aus Gusseisen

..............Stück 				€ / Stück............. 				€ ...............

(* nicht zutreffendes löschen)